ภาคผนวก 2

ตารางสรุปการจำแนกประเภทและการติดฉลาก (CLASSIFICATION AND LABELLING SUMMARY TABLES)

ภาคผนวก 2

## ตารางสรุปการจำแนกประเภทและการติดฉลาก (Classification and labelling summary tables)

### A2.1	วัตถุระเบิด (Explosives) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.1)

| กลุ่มความเป็นอันตราย |  | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุระเบิด ไม่เสถียร | ตามผลการทดสอบในภาคที่ I ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods |  | สัญลักษณ์ |  |  |
|  |  |  | คำสัญญาณ |  | อันตราย |
|  |  |  | ข้อความแสดงอันตราย |  | วัตถุระเบิด ไม่เสถียร |
| ประเภทย่อย 1.1 |  | ตามผลการทดสอบในภาคที่ I ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods | สัญลักษณ์ |  |  |
|  |  |  | คำสัญญาณ |  |  |
|  |  |  | ข้อความแสดงอันตราย | วัตถุระเบิด; อันตรายจากการระเบิดทั้งมวล |  |
| ประเภทย่อย 1.2 |  | ตามผลการทดสอบในภาคที่ I ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods | สัญลักษณ์ |  |  |
|  |  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |  |
|  |  |  | ข้อความแสดงอันตราย | วัตถุระเบิด; อันตรายจากการยิงชิ้นส่วนอย่างรุนแรง |  |
| ประเภทย่อย 1.3 |  | ตามผลการทดสอบในภาคที่ I ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods | สัญลักษณ์ |  |  |
|  |  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |  |
|  |  |  | ข้อความแสดงอันตราย | วัตถุระเบิด; อันตรายจากไฟ, การระเบิดหรือการยิงชิ้นส่วน |  |
| ประเภทย่อย 1.4 |  | ตามผลการทดสอบในภาคที่ I ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods | สัญลักษณ์ |  |  |
|  |  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |  |
|  |  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ไฟหรือการยิงชิ้นส่วน |  |
| ประเภทย่อย 1.5 |  | ตามผลการทดสอบในภาคที่ I ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods | สัญลักษณ์ | 1.5 |  |
|  |  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |  |
|  |  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจระเบิดทั้งมวลเมื่อสัมผัสไฟ |  |
| ประเภทย่อย 1.6 |  | ตามผลการทดสอบในภาคที่ I ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods | สัญลักษณ์ | 1.6 |  |
|  |  |  | คำสัญญาณ | ไม่มีคำสัญญาณ |  |
|  |  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ไม่มีข้อความแสดงอันตราย |  |

# A2.2.	ก๊าซไวไฟ (Flammable gases) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.2)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ห | ก๊าซหรือก๊าซผสม ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศที่ 101.3 กิโลพาสคัล: (a) จุดติดไฟได้เมื่อมีส่วนผสมโดยปริมาตรกับอากาศที่ 13% หรือต่ำกว่า; หรือ (b) มีช่วงของความไวไฟเมื่อผสมกับอากาศที่อย่างน้อย 12% โดยไม่คำนึงถึงค่าขีดจำกัดล่างของความไวไฟ (lower flammable limit; LFL) | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ก๊าซไวไฟสูงมาก |
| 2 | ก๊าซหรือก๊าซผสมที่นอกเหนือจากกลุ่ม 1 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมีความดันบรรยากาศที่ 101.3 กิโลพาสคัล มีช่วงของความไวไฟเมื่อผสมกับอากาศ | สัญลักษณ์ | ไม่มีสัญลักษณ์ใช้ |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ก๊าซไวไฟ |

# A2.3	สารละอองลอยไวไฟ (Flammable aerosols) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.3)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ตามพื้นฐานขององค์ประกอบ ของความร้อนทางเคมีของการลุกไหม้ และถ้าเป็นไปได้ของผลของการทดสอบโฟม (สำหรับโฟม ละอองลอย) และของการทดสอบระยะทางการลุกไหม้ (ignition distance test) และการทดสอบในพื้นที่ปิด (enclosed space test) สำหรับสารละอองลอยสเปรย์ (ดูผังการแบ่งกลุ่มใน 2.3.4.1 ของบทที่ 2.3) | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | สารละอองลอยไวไฟสูงมาก |
| 2 | ตามพื้นฐานขององค์ประกอบ ของความร้อนทางเคมีของการลุกไหม้ และถ้าเป็นไปได้ ของผลของการทดสอบโฟม (สำหรับโฟม ละอองลอย) และของการทดสอบระยะทางการลุกไหม้ (ignition distance test) และการทดสอบในพื้นที่ปิด (enclosed space test) สำหรับสารละอองลอยสเปรย์ (ดูผังการแบ่งกลุ่มใน 2.3.4.1 ของบทที่ 2.3) | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | สารละอองลอยไวไฟ |

# A2.4	ก๊าซออกซิไดส์ (Oxidizing gases) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.4)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ก๊าซใด ๆ ที่โดยทั่วไปจะให้ออกซิเจนออกมา อาจเป็นสาเหตุหรือมีส่วนทำให้เกิดการเผาไหม้วัสดุอื่นมากกว่าที่อากาศทั่วไปสามารถทำได้ | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจเป็นสาเหตุหรือช่วยให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น; สารออกซิไดส์ |

# A2.5	ก๊าซภายใต้ความดัน (Gases under pressure) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.5)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ก๊าซอัด (Compressed gas) | ก๊าซที่เมื่อบรรจุภายใต้ความดันมีความเป็นก๊าซทั้งหมดที่อุณหภูมิ -50 องศาเซลเซียส ก๊าซประเภทนี้รวมถึงก๊าซทุกชนิดซึ่งมีอุณหภูมิวิกฤตน้อยกว่าหรือเท่ากับ -50 องศาเซลเซียส | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | บรรจุก๊าซภายใต้ความดัน; อาจระเบิดได้เมื่อถูกทำให้ร้อน |
| ก๊าซเหลว(Liquefied gas) | ก๊าซที่ทำการบรรจุภายใต้ความดันมีบางส่วนที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิสูงกว่า -50 องศาเซลเซียส ซึ่งมีความแตกต่างระหว่าง: (a) ก๊าซเหลวความดันสูง (High pressure liquefied gas) หมายถึง ก๊าซที่มีอุณหภูมิวิกฤตระหว่าง -50 องศาเซลเซียส และ +65 องศาเซลเซียส และ (b) ก๊าซเหลวความดันต่ำ (Low pressure liquefied gas) หมายถึงก๊าซที่มีอุณหภูมิวิกฤตสูงกว่า +65 องศาเซลเซียส | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | บรรจุก๊าซภายใต้ความดัน; อาจระเบิดได้เมื่อถูกทำให้ร้อน |
| ก๊าซเหลวอุณหภูมิต่ำ(Refrigerated liquefied gas) | ก๊าซที่เมื่อบรรจุถูกทำให้เป็นของเหลวบางส่วนเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ ก๊าซที่เมื่อบรรจุถูกทำให้เป็นของเหลวบางส่วนเนื่องจากอุณหภูมิต่ำ | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | บรรจุก๊าซเหลว; อาจเป็นสาเหตุการไหม้จากความเย็นจัด (cryogenic burns) หรือบาดเจ็บจากความเย็นจัด (cryogenic injury) |
| ก๊าซในสารละลาย (Dissolved gas) | ก๊าซที่เมื่อบรรจุภายใต้ความดันถูกละลายในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | บรรจุก๊าซภายใต้ความดัน; อาจระเบิดได้เมื่อถูกทำให้ร้อน |

### A2.6	ของเหลวไวไฟ (Flammable liquids) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.6)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | จุดวาบไฟ < 23 องศาเซลเซียส และ จุดเริ่มเดือด ≤ 35 องศาเซลเซียส | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ของเหลวและไอไวไฟสูงยิ่งยวด |
| 2 | จุดวาบไฟ < 23 องศาเซลเซียส และ จุดเริ่มเดือด > 35 องศาเซลเซียส | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ของเหลวและไอไวไฟสูง |
| 3 | จุดวาบไฟ ≥ 23 องศาเซลเซียส และ ≤ 60 องศาเซลเซียส | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ของเหลวและไอไวไฟ |
| 4 | จุดวาบไฟ > 60 องศาเซลเซียส และ ≤ 93 องศาเซลเซียส | สัญลักษณ์ | #### ไม่มีสัญลักษณ์ใช้ |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ของเหลวติดไฟได้(Combustible liquid) |

### A2.7	ของแข็งไวไฟ (Flammable solids) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.7)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การทดสอบอัตราการลุกไหม้ (Burning rate test): สารหรือสารผสมที่นอกเหนือจากผงโลหะ: - โซนเปียก (wetted zone) ไม่ไปหยุดการลุก ไหม้ของไฟ และ - เวลาในการลุกไหม้ (burning time) < 45 วินาที หรือ อัตราการลุกไหม้ (burning rate) > 2.2 มิลลิเมตร/วินาที ผงโลหะ (Metal powders): - เวลาในการลุกไหม้  5 นาที | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ของแข็งไวไฟ |
| 2 | การทดสอบอัตราการลุกไหม้ (Burning rate test): สารหรือสารผสมที่นอกเหนือจากผงโลหะ: - โซนเปียก (wetted zone) หยุดการลุกไหม้ของไฟอย่างน้อย 4 นาที และ - เวลาในการลุกไหม้ (burning time) < 45 วินาที หรือ อัตราการลุกไหม้ (burning rate) > 2.2 มม./วินาที ผงโลหะ (Metal powders): - เวลาในการลุกไหม้ > 5 นาที และ  10 นาที | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ของแข็งไวไฟ |

### A2.8	สารเคมีที่ทำปฏิกิริยาได้เอง (Self-reactive chemicals) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.8)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ชนิด A | ตามผลการทดสอบในภาคที่ II ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods และการใช้ผังการแบ่งกลุ่มภายใต้ 2.8.4.1 ของบทที่ 2.8 | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ความร้อนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิด |
| ชนิด B | ตามผลการทดสอบในภาคที่ II ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods และการใช้ผังการแบ่งกลุ่มภายใต้ 2.8.4.1 ของบทที่ 2.8 | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ความร้อนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิด |
| ชนิด C และ D | ตามผลการทดสอบในภาคที่ II ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods และการใช้ผังการแบ่งกลุ่มภายใต้ 2.8.4.1 ของบทที่ 2.8 | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ความร้อนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ |
| ชนิด E และ F | ตามผลการทดสอบในภาคที่ II ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods และการใช้ผังการแบ่งกลุ่มภายใต้ 2.8.4.1 ของบทที่ 2.8 | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ความร้อนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ |
| ชนิด G | ตามผลการทดสอบในภาคที่ II ของ Manual of Tests and Criteria, UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods และการใช้ผังการแบ่งกลุ่มภายใต้ 2.8.4.1 ของบทที่ 2.8 | สัญลักษณ์ | ไม่มีองค์ประกอบฉลากกำหนดไว้ในกลุ่มความเป็นอันตรายนี้ |
|  |  | คำสัญญาณ |  |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย |  |

### A2.9	ของเหลวที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ (Pyrophoric liquids) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.9)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ของเหลวที่เมื่อเติมเข้าไปในตัวกลางเฉื่อย (inert carrier) และเปิดให้สัมผัสอากาศ (exposed to air) จะลุกติดไฟได้ภายใน 5 นาทีหรือลุกติดไฟหรือเผาไหม้แผ่นกระดาษกรอง (filter paper) เมื่อสัมผัสกับอากาศภายใน 5 นาที | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ติดไฟได้เองถ้าสัมผัสกับอากาศ |

### A2.10	ของแข็งที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ (Pyrophoric solids) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.10)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ของแข็งลุกติดไฟภายใน 5 นาที เมื่อสัมผัสกับอากาศ | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ลุกติดไฟได้เองถ้าสัมผัสอากาศ |

### A2.11	สารเคมีที่เกิดความร้อนได้เอง (Self-heating chemicals) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.11)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ทดสอบสารในแท่งลูกบาศก์ขนาด 25 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส ได้ผลการเป็นบวก | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ให้ความร้อนได้เอง; อาจลุกติดไฟ |
| 2 | (a) ได้ผลเป็นบวกเมื่อใช้ตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส และให้ผลเป็นลบในการทดสอบรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 25 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส และ สารหรือของผสมบรรจุในหีบห่อที่มีปริมาตรมากกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร; หรือ (b) ได้ผลเป็นบวกเมื่อใช้ตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส และให้ผลเป็นลบในการทดสอบรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 25 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส ให้ผลเป็นบวกในการทดสอบรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส และ สารหรือของผสมบรรจุในหีบห่อที่มีปริมาตรมากกว่า 450 ลิตร; หรือ (c) ได้ผลเป็นบวกเมื่อใช้ตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียสและ ให้ผลเป็นลบในการทดสอบรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 25 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียสและ ให้ผลเป็นบวกในการทดสอบรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 100 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ให้ความร้อนได้เองเมื่ออยู่ในปริมาณมาก; อาจลุกติดไฟ |

### A2.12	สารเคมีที่เมื่อสัมผัสน้ำให้ก๊าซไวไฟ (Chemicals, which on contact with water, emit flammable gases) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.12)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สารเคมีใด ๆ ที่ทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำที่อุณหภูมิโดยรอบและก๊าซที่ผลิตออกมาโดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะเกิดการลุกติดไฟได้เอง หรือที่ทำปฏิกิริยาได้ง่ายกับน้ำที่อุณหภูมิโดยรอบ โดยอัตราการผลิตก๊าซไวไฟเท่ากับหรือมากกว่า 10 ลิตรต่อกิโลกรัมของสารในเวลาทุก ๆ หนึ่งนาที | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | เมื่อสัมผัสน้ำปล่อยก๊าซไวไฟที่อาจลุกไหม้ได้เอง |
| 2 | สารเคมีใด ๆ ที่ทำปฏิกิริยาได้ง่ายกับน้ำที่อุณหภูมิโดยรอบซึ่งผลิตก๊าซออกมาในระดับสูงสุดที่ก๊าซไวไฟ เท่ากับหรือมากกว่า 20 ลิตรต่อกิโลกรัมของสารต่อชั่วโมง และที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์สำหรับกลุ่ม 1 | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | เมื่อสัมผัสน้ำปล่อยก๊าซไวไฟ |
| 3 | สารเคมีใด ๆ ที่ทำปฏิกิริยาอย่างกับน้ำอย่างช้า ๆ ที่อุณหภูมิโดยรอบและอัตราการผลิตก๊าซไวไฟมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ลิตรต่อกิโลกรัมของสารต่อชั่วโมง และที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์สำหรับกลุ่ม 1 และ 2 | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | เมื่อสัมผัสน้ำปล่อยก๊าซไวไฟ |

### A2.13	ของเหลวออกซิไดส์ (Oxidizing liquids) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.13)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สารหรือสารผสมใด ๆ ที่ (โดยอัตราส่วนผสม 1:1 โดยมวลของสาร (หรือสารผสม) กับเซลลูโลสที่ถูกทดสอบ) ลุกติดไฟได้เอง (spontaneously ignites); หรือค่าเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น (mean pressure rise time) ของส่วนผสม 1:1 โดยมวลของสารและเซลลูโลส มีค่าต่ำกว่าของส่วนผสมระหว่าง กรดเปอร์คลอริค 50% (50% perchloric acid) และเซลลูโลส ที่อัตราส่วน 1:1 โดยมวล | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจเป็นสาเหตุเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด; สารออกซิไดส์เข้มข้น (strong oxidizer) |
| 2 | สารหรือสารผสมใด ๆ ที่ (โดยอัตราส่วนผสม 1:1 โดยมวลของสาร (หรือสารผสม) กับเซลลูโลสที่ถูกทดสอบ) แสดงค่าเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น(mean pressure rise time) ต่ำกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น(mean pressure rise time) ของส่วนผสม 1:1 โดยมวลของสารละลายในน้ำของโซเดียมคลอเรท 40% (40% aqueous sodium chlorate solution) และเซลลูโลส; และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกลุ่ม 1 | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจช่วยให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น; สารออกซิไดส์ |
| 3 | สารหรือสารผสมใด ๆ ที่ (โดยอัตราส่วนผสม 1:1 โดยมวลของสาร (หรือสารผสม) กับเซลลูโลสที่ถูกทดสอบ) แสดงค่าเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น(mean pressure rise time) ต่ำกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยของเวลาที่ความดันเพิ่มขึ้น(mean pressure rise time) ของส่วนผสม 1:1 โดยมวลของกรดไนตริคละลายในน้ำ 65% (65% aqueous nitric acid) และเซลลูโลส; และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกลุ่ม 1 และ 2 | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจช่วยให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น; สารออกซิไดส์ |

### A2.14	ของแข็งออกซิไดส์ (Oxidizing solids) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.14)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สารหรือสารผสมใด ๆ ที่โดยอัตราส่วนผสม 4:1 หรือ 1:1 โดยมวลของสารตัวอย่างกับเซลลูโลสที่ถูกทดสอบ) แสดงค่าเวลาเฉลี่ยในการลุกไหม้ (mean burning time) ต่ำกว่าค่าเวลาเฉลี่ยในของสารผสมที่ 3:2 โดยมวล ของโปแตสเซียมโบรเมทและเซลลูโลส | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจเป็นสาเหตุเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด; สารออกซิไดส์เข้มข้น (strong oxidizer) |
| 2 | สารหรือสารผสมใด ๆ ที่โดยอัตราส่วนผสม 4:1 หรือ 1:1 โดยมวลของสารตัวอย่างกับเซลลูโลสที่ถูกทดสอบ) แสดงค่าเวลาเฉลี่ยในการลุกไหม้ (mean burning time) ต่ำกว่าค่าเวลาเฉลี่ยในของสารผสมที่ 2:3 โดยมวล ของโปแตสเซียมโบรเมทและเซลลูโลส; และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกลุ่ม 1 | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจช่วยให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น; สารออกซิไดส์ |
| 3 | สารหรือสารผสมใด ๆ ที่โดยอัตราส่วนผสม 4:1 หรือ 1:1 โดยมวลของสารตัวอย่างกับเซลลูโลสที่ถูกทดสอบ) แสดงค่าเวลาเฉลี่ยในการลุกไหม้ (mean burning time) ต่ำกว่าค่าเวลาเฉลี่ยในของสารผสมที่ 3:7 โดยมวล ของโปแตสเซียมโบรเมทและเซลลูโลส; และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกลุ่ม 1 และ 2 | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจช่วยให้ไฟลุกโหมแรงขึ้น; สารออกซิไดส์ |

### A2.15	เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic peroxides) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.15)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type A | ตามผลการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง H ตามที่ระบุไว้ใน ภาคที่ II ของ UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria และการใช้ผังการแบ่งกลุ่มภายใต้ข้อ 2.15.4.1 ของบทที่ 2.15 | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ความร้อนอาจทำให้เกิดการระเบิด |
| Type B | ตามผลการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง H ตามที่ระบุไว้ใน ภาคที่ II ของ UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria และการใช้ผังการแบ่งกลุ่มภายใต้ข้อ 2.15.4.1 ของบทที่ 2.15 | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิด |
| Type C and D | ตามผลการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง H ตามที่ระบุไว้ใน ภาคที่ II ของ UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria และการใช้ผังการแบ่งกลุ่มภายใต้ข้อ 2.15.4.1 ของบทที่ 2.15 | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ |
| Type E and F | ตามผลการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง H ตามที่ระบุไว้ใน ภาคที่ II ของ UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria และการใช้ผังการแบ่งกลุ่มภายใต้ข้อ 2.15.4.1 ของบทที่ 2.15 | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ความร้อนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ |
| Type G | ตามผลการทดสอบอนุกรมการทดสอบ A ถึง H ตามที่ระบุไว้ใน ภาคที่ II ของ UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria และการใช้ผังการแบ่งกลุ่มภายใต้ข้อ 2.15.4.1 ของบทที่ 2.15 | สัญลักษณ์ | ไม่มีองค์ประกอบฉลากกำหนดไว้ในกลุ่มความเป็นอันตรายนี้ |
|  |  | คำสัญญาณ |  |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย |  |

### A2.16	สารกัดกร่อนโลหะ (Corrosive to metals) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 2.16)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | อัตราการกัดกร่อนต่อผิวโลหะหรืออลูมิเนียมเกินกว่า 6.25 มิลลิเมตร ต่อปี ที่อุณหภูมิการทดสอบ 55 องศาเซลเซียส | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจกัดกร่อนโลหะ |

### A2.17	ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.1)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LD50 < 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว (ทางปาก) LD50 < 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว (ทางผิวหนัง/เนื้อเยื่อผิวหนัง) LC50 < 100 ส่วนต่อล้านส่วนปริมาตร (ก๊าซ) LC50 < 0.5 (มิลลิกรัม/ลิตร) (ไอ) LC50 < 0.05 (มิลลิกรัม/ลิตร) (ฝุ่น ละออง) | สัญลักษณ์ |  |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |  |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ตายในกรณีกลืน (ทางปาก) ตายในกรณีสัมผัสผิวหนัง (เนื้อเยื่อผิวหนัง) ตายกรณีได้รับทางหายใจ (ก๊าซ ไอ ฝุ่น ละออง) |  |
| 2 | LD50 ระหว่าง 5 และต่ำกว่า 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว (ทางปาก) LD50 ระหว่าง 50 และต่ำกว่า 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว (ทางผิวหนัง/เนื้อเยื่อผิวหนัง) LC50 ระหว่าง 100 และต่ำกว่า 500 ส่วนต่อล้านส่วนปริมาตร (ก๊าซ) LC50 ระหว่าง 0.5 และต่ำกว่า 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ไอ) LC50 ระหว่าง 0.05 และต่ำกว่า 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร (ฝุ่น ละออง) | สัญลักษณ์ |  |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |  |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ตายในกรณีกลืน (ทางปาก) ตายในกรณีสัมผัสผิวหนัง (เนื้อเยื่อผิวหนัง) ตายในกรณีได้รับทางหายใจ (ก๊าซ ไอ ฝุ่น ละออง) |  |
| 3 | LD50 ระหว่าง 50 และต่ำกว่า 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว (ทางปาก) LD50 ระหว่าง 200 และต่ำกว่า 1000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว (ทางผิวหนัง/เนื้อเยื่อผิวหนัง) LC50 ระหว่าง 500 และต่ำกว่า 2500 ส่วนต่อล้านส่วนปริมาตร (ก๊าซ) LC50 ระหว่าง 2.0 และต่ำกว่า 10.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ไอ) LC50 ระหว่าง 0.5 และต่ำกว่า 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ฝุ่น ละออง) | สัญลักษณ์ |  |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |  |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | เป็นพิษกรณีกลืน (ทางปาก) เป็นพิษกรณีสัมผัสผิวหนัง(เนื้อเยื่อผิวหนัง) เป็นพิษกรณีได้รับทางหายใจ (ก๊าซ ไอ ฝุ่น ละออง) |  |
| ต่อหน้าถัดไป |  |  |  |  |
| (ต่อ) |  |  |  |  |
| 4 | LD50 ระหว่าง 300 และต่ำกว่า 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว (ทางปาก) LD50 ระหว่าง 1000 และต่ำกว่า 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว (ทางผิวหนัง/เนื้อเยื่อผิวหนัง) LC50 ระหว่าง 2500 และต่ำกว่า 5000 ส่วนต่อล้านส่วนปริมาตร (ก๊าซ) LC50 ระหว่าง 10.0 และต่ำกว่า 20.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ไอ) LC50 ระหว่าง 1.0 และต่ำกว่า 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ฝุ่น ละออง) | สัญลักษณ์ |  |  |
|  |  | คำสัญญาณ |  | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย |  | อันตรายกรณีกลืน (ทางปาก) อันตรายกรณีสัมผัสผิวหนัง (เนื้อเยื่อผิวหนัง) อันตรายกรณีได้รับทางหายใจ (ก๊าซ ไอ ฝุ่น ละออง) |
| 5 | LD50 ระหว่าง 2000 และ 5000 (ทางปาก หรือ ทางผิวหนัง/เนื้อเยื่อผิวหนัง) สำหรับก๊าซ ไอ ฝุ่น ละออง LC50 ในช่วงที่เทียบเท่าของ LD50 ทางปากและทางผิวหนัง (นั่นก็คือ มีค่าระหว่าง 2000 และ 5000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว) ให้ดูเกณฑ์เพิ่มเติมด้วยดังนี้ - มีการบ่งชี้ว่ามีผลที่มีนัยสำคัญในมนุษย์ - มีการตายเกิดขึ้นในกลุ่ม 4 - Significant clinical signs ในกลุ่ม 4 - มีการบ่งชี้จากผลการศึกษาอื่น ๆ | สัญลักษณ์ |  | ไม่มีสัญลักษณ์ใช้ |
|  |  | คำสัญญาณ |  | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย |  | อาจเป็นอันตรายกรณีกลืน (ทางปาก) อาจเป็นอันตรายกรณีสัมผัสผิวหนัง (เนื้อเยื่อผิวหนัง) อาจเป็นอันตรายกรณีได้รับทางหายใจ (ก๊าซ ไอ ฝุ่น ละออง) |

### A2.18	สารกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.2)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 - กัดกร่อน ประกอบด้วยกลุ่มย่อย - A, B, และ C; - ดูบทที่ 3.2, ตาราง 3.2.1 | 1. สำหรับสารและสารผสมที่ทำการทดสอบ: - ประสบการณ์กับมนุษย์แสดงความเสียหายต่อผิวหนังที่ไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิม; - ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง/การออกฤทธิ์ (Structure/activity) หรือ คุณสมบัติโครงสร้าง (structure property) ของสารหรือสารผสมที่ได้ทำการจำแนกแล้วว่าเป็นสารกัดกร่อน; - ค่า pH extremes < 2 และ > 11.5 ประกอบด้วย acid/alkali reserve capacity; - ผลที่เป็นบวกในการทดสอบการกัดกร่อนต่อผิวหนังที่ทดลองในหลอดทดลอง (ซึ่งถูกต้องและได้รับการยอมรับ); หรือ - ประสบการณ์กับสัตว์หรือข้อมูลการทดสอบที่ชี้ชัดว่าสาร/สารผสมเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนังที่ไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมหลังจากได้รับสัมผัสเป็นเวลามากสุดที่ 4 ชั่วโมง (ดูตาราง 3.2.1) 2. ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสารผสม ให้ใช้หลักการ bridging principles ตามข้อ 3.2.3.2. 3. ถ้าไม่ใช้หลักการ bridging principles, - สำหรับสารผสมที่สามารถเติมสารเพิ่มได้: ให้จำแนกเป็นสารกัดกร่อนถ้าผลรวมของความเข้มข้นของสารกัดกร่อนในสารผสมนั้นมีค่า > 5% (สำหรับสารปรุงแต่ง); หรือ - สำหรับสารผสมที่ไม่สามารถเติมสารเพิ่มได้: > 1% ให้ดูข้อ 3.2.3.3.4 | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ทำให้เกิดไหม้ผิวหนังและตาได้รับอันตรายอย่างรุนแรง |
| ต่อหน้าถัดไป |  |  |  |

| กลุ่มความเป็นอันตราย (ต่อ) | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 - ระคายเคือง - (ใช้กับทุกหน่วยงาน) | 1. สำหรับสารและสารผสมที่ทำการทดสอบ: - ประสบการณ์กับมนุษย์แสดงความเสียหายต่อผิวหนังที่ไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมหลังจากได้รับสัมผัสเป็นเวลามากสุดที่ 4 ชั่วโมง; - ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง/การออกฤทธิ์ (Structure/activity) หรือ คุณสมบัติโครงสร้าง (structure property) ของสารหรือสารผสมที่ได้ทำการจำแนกแล้วว่าเป็นสารทำให้ระคายเคือง; - ผลที่เป็นบวกในการทดสอบการกัดกร่อนต่อผิวหนังที่ทดลองในหลอดทดลอง (ซึ่งถูกต้องและได้รับการยอมรับ); หรือ - ประสบการณ์กับสัตว์หรือข้อมูลการทดสอบที่ชี้ชัดว่าสาร/สารผสมเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผิวหนังที่ไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมหลังจากได้รับสัมผัสเป็นเวลามากสุดที่ 4 ชั่วโมง (ดูตาราง 3.2.1) มีค่าเฉลี่ยของ erythema/eschar หรือ oedema หรือ inflammation > 2.3 < 4.0 ที่คงอยู่ตลอดช่วงเวลาที่สังเกตุการณ์ จาก 2 ใน 3 ของสัตว์ทดลอง (ดูตาราง 3.2.2) - ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสารผสม ให้ใช้หลักการ bridging principles ตามข้อ 3.2.3.2 - ถ้าไม่ใช้หลักการ bridging principles ให้จำแนกเป็นสารระคายเคืองถ้า: - สำหรับสารผสมที่สามารถเติมสารเพิ่มได้: ให้จำแนกเป็นสารกัดกร่อนถ้าผลรวมของความเข้มข้นของสารกัดกร่อนในสารผสมนั้นมีค่า > 1% แต่ < 5%; ผลรวมของค่าความเข้มข้นของสารระคายเคืองมีค่า > 10%; หรือผลรวมของ (10 x ความเข้มข้นของส่วนผสมที่กัดกร่อน) + (ความเข้มข้นของส่วนผสมที่ระคายเคือง) มีค่า > 10%; หรือ - สำหรับสารผสมที่สามารถเติมสารเพิ่มได้: > 3%. (ดูข้อ 3.2.3.3.4) | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง |
| ต่อหน้าถัดไป |  |  |  |

| กลุ่มความเป็นอันตราย (ต่อ) | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3 - ระคายเคืองเล็กน้อย - (ใช้กับบางหน่วยงาน) | 1. สำหรับสารและสารผสมที่ทำการทดสอบ: - ประสบการณ์กับมนุษย์แสดงความเสียหายต่อผิวหนังที่ไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมหลังจากได้รับสัมผัสเป็นเวลามากสุดที่ 4 ชั่วโมง, โดยมีค่าเฉลี่ย erythema/eschar > 1.5 < 2.3 ที่ 2 ใน 3 ของสัตว์ทดลอง (ดูตาราง 3.2.2) 2. ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสารผสม ให้ใช้หลักการ bridging principles ตามข้อ 3.2.3.2 3. ถ้าไม่ใช้หลักการ bridging principles ให้จำแนกเป็นสารระคายเคืองเล็กน้อยถ้า: - สำหรับสารผสมที่สามารถเติมสารเพิ่มได้: ผลรวมของความเข้มข้นของสารกัดกร่อนในสารผสมนั้นมีค่า > 1% แต่ < 10%; - สำหรับสารผสมที่ไม่สามารถเติมสารเพิ่มได้: ผลรวมของความเข้มข้นของสารกัดกร่อนเล็กน้อยในสารผสมนั้นมีค่า > 10%; - ผลรวมของ (10 x ความเข้มข้นของส่วนผสมที่กัดกร่อน) + (ความเข้มข้นของส่วนผสมที่ระคายเคือง) มีค่า > 1% แต่ < 10%; หรือ - ผลรวมของ (10 x ความเข้มข้นของส่วนผสมที่กัดกร่อน) + (ความเข้มข้นของส่วนผสมที่ระคายเคือง) มีค่า > 10% | สัญลักษณ์ | ไม่มี |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังอย่างอ่อน |

### A2.19	ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง / ระคายเคืองต่อดวงตา (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.3)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ผลที่ทำให้กลับคืนสภาพเดิมไม่ได้ | 1. สำหรับสารและสารผสมที่ทำการทดสอบ: - ทำการจำแนกประเภทเป็นสารกัดกร่อนต่อผิวหนัง; - จากประสบการณ์มนุษย์หรือข้อมูลแสดงว่าทำลายดวงตาซึ่งไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ภายใน 21 วัน; - ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง/การออกฤทธิ์ (Structure/activity) หรือ คุณสมบัติโครงสร้าง (structure property) ของสารหรือสารผสมที่ได้ทำการจำแนกแล้วว่าเป็นสารกัดกร่อน; - pH extremes อยู่ระหว่าง < 2 ถึง > 11.5 รวมทั้งค่า buffering capacity; - ผลที่เป็นบวกในการทดสอบการทำลายดวงตาที่ทดลองในหลอดทดลอง (ซึ่งถูกต้องและได้รับการยอมรับ); หรือ - ประสบการณ์กับสัตว์หรือข้อมูลการทดสอบที่ชี้ชัดว่าสาร/สารผสมทำให้เกิดทั้ง (1) ผลต่อกระจกตา ม่านตา หรือเยื่อตา อย่างน้อยในสัตว์หนึ่งชนิด ซึ่งไม่คาดว่าจะกลับคืนสภาพเดิมได้หรือไม่กลับคืนสภาพเดิม; และ (2) ให้ผลเป็นบวกกับสัตว์ทดลองอย่างน้อยจาก 2 ใน 3 ชนิดในการทำให้กระจกตาทึบแสง (corneal opacity) > 3 และ/หรือม่านตาอักเสบ >1.5. ( ดูตาราง 3.3.1) 2. ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสารผสม ให้ใช้หลักการ bridging principles ตามข้อ 3.3.3.2 3. ถ้าไม่ใช้หลักการ bridging principles, - สำหรับสารผสมที่สามารถเติมสารเพิ่มได้: ให้จำแนกเป็นกลุ่ม 1 ถ้าผลรวมของความเข้มข้นของสารที่ถูกจำแนกเป็นสารกัดกร่อนต่อผิวหนังและ/หรือตา สารในกลุ่ม 1 ในสารผสมมีค่า > 3% หรือ - สำหรับสารผสมที่ไม่สามารถเติมสารเพิ่มได้: > 1 ให้ดูข้อ 3.3.3.3.4. | สัญลักษณ์ |  |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |  |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อดวงตา |  |
| ต่อหน้าถัดไป |  |  |  |  |

| กลุ่มความเป็นอันตราย (ต่อ) | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2A ระคายเคือง | 1. สำหรับสารและสารผสมที่ทำการทดสอบ: - จำแนกประเภทเป็นสารระคายเคืองต่อผิวหนังอย่างรุนแรง; - จากประสบการณ์มนุษย์หรือข้อมูลแสดงว่าทำลายดวงตาซึ่งไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เต็มที่ภายใน 21 วัน; - ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง/การออกฤทธิ์ (Structure/activity) หรือ คุณสมบัติโครงสร้าง (structure property) ของสารหรือสารผสมที่ได้ทำการจำแนกแล้วว่าเป็นสารระคายเคืองต่อดวงตา; - ผลที่เป็นบวกในการทดสอบการระคายเคืองต่อดวงตาที่ทดลองในหลอดทดลอง (ซึ่งถูกต้องและได้รับการยอมรับ); หรือ - ประสบการณ์กับสัตว์หรือข้อมูลการทดสอบที่ชี้ชัดว่าสาร/สารผสมทำให้เกิดผลเป็นบวกกับสัตว์ทดลองอย่างน้อยจาก 2 ใน 3 ชนิดในการทำให้กระจกตาทึบแสงหรือคอร์เนียว (corneal opacity) > 1 ม่านตาอักเสบ (iritis) >1 หรือ เยื่อตาบวมน้ำ (conjunctival edema) หรือเยื่อตาบวม (chemosis) >2 (ดูตาราง 3.3.2) 2. ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสารผสม ให้ใช้หลักการ bridging principles ตามข้อ 3.3.3.2 3. ถ้าไม่ใช้หลักการ bridging principles, ให้จำแนกประเภทเป็นสารระคายเคือง (2A) เมื่อ: (a) สำหรับสารผสมที่สามารถเติมสารเพิ่มได้: ถ้าผลรวมของความเข้มข้นของสารที่ถูกจำแนกเป็นสารกัดกร่อนต่อผิวหนังและ/หรือตา สารในกลุ่ม 1 ในสารผสมมีค่า > 1% แต่ < 3%; ผลรวมของความเข้มข้นของสารที่ถูกจำแนกเป็นสารระคายเคืองต่อดวงตามีค่า > 10%; หรือผลรวมของ (10 x ค่าความเข้มข้นของสารกลุ่ม 1 ที่มีผลต่อผิวหนังและ/หรือต่อดวงตา) + (ค่าความเข้มข้นของสารระคายเคืองต่อตา) มีค่า > 10% (b) สำหรับสารผสมที่ไม่สามารถเติมสารเพิ่มได้: ผลรวมของความเข้มข้นของสารระคายเคืองต่อดวงตาในสารผสมนั้นมีค่า > 3% (ดูข้อ 3.3.3.3.4) | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อตา |

ต่อหน้าถัดไป

| กลุ่มความเป็นอันตราย (ต่อ) | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2B ระคายเคืองเล็กน้อย | 1. สำหรับสารและสารผสมที่ทำการทดสอบ: - จากประสบการณ์มนุษย์หรือข้อมูลแสดงว่ามีการทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาเล็กน้อย; - ประสบการณ์กับสัตว์หรือข้อมูลการทดสอบที่ชี้ชัดว่ารอยโรค (lesions) กลับคืนสภาพเดิมได้ภายใน 7 วัน (ดูตารางที่ 3.3.2) 2. ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสารผสม, ให้ใช้หลักการ bridging principles ตามข้อ 3.3.3.2 3. ถ้าไม่ใช้หลักการ bridging principles, ให้จำแนกประเภทเป็นสารระคายเคือง (2B) เมื่อ: (a) สำหรับสารผสมที่สามารถเติมสารเพิ่มได้: ผลรวมของความเข้มข้นของสารที่ถูกจำแนกเป็นสารกัดกร่อนต่อผิวหนังและ/หรือตา สารในกลุ่ม 1 ในสารผสมมีค่า > 1% แต่ < 3%; ผลรวมของความเข้มข้นของสารที่ถูกจำแนกเป็นสารระคายเคืองต่อดวงตามีค่า > 10%; หรือผลรวมของ (10 x ค่าความเข้มข้นของสารกลุ่ม 1 ที่มีผลต่อผิวหนังและ/หรือต่อดวงตา) + (ค่าความเข้มข้นของสารระคายเคืองต่อตา) มีค่า > 10% (b) สำหรับสารผสมที่ไม่สามารถเติมสารเพิ่มได้: ผลรวมของความเข้มข้นของสารระคายเคืองต่อดวงตาในสารผสมนั้นมีค่า > 3% (ดูข้อ 3.3.3.3.4) | สัญลักษณ์ | ไม่มีสัญลักษณ์ใช้ |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา |

### A2.20	การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.4)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. สำหรับสารและสารผสมที่ทำการทดสอบ: ถ้ามีหลักฐานจากมนุษย์ว่าสารรายตัว (individual substance) ทำให้ไวสูงต่อ (hypersensitivity) ระบบทางเดินหายใจเฉพาะ (specific respiratory), และ/หรือ เมื่อมีผลเป็นบวกจากการทดสอบที่เหมาะสมในสัตว์ 2. ถ้าสารผสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “Bridging Principles” ตามหนึ่งในข้อต่อไปนี้: - การทำให้เจือจาง (Dilution) - Batching - Substantially Similar Mixture 3. ถ้าไม่ใช้หลักการ bridging principles, ให้จำแนกประเภทเป็นสารไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ถ้าสารดังกล่าวมีค่าความเข้มข้นในส่วนผสมของสารผสม: ≥ 1.0% ของแข็ง/ของเหลว ≥ 0.2% ก๊าซ | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจทำให้เกิดภูมิแพ้หรือหอบหืด หรือทำให้หายใจลำบาก |

### A2.21	การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.4)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. สำหรับสารและสารผสมที่ทำการทดสอบ: ถ้ามีหลักฐานจากมนุษย์ว่าสารรายตัว (individual substance) ทำให้ไว (sensitization) เมื่อสัมผัสผิวหนังมนุษย์ในจำนวนบุคคลที่พิจารณาว่ามาก, หรือเมื่อมีผลเป็นบวกจากการทดสอบที่เหมาะสมในสัตว์ 2. ถ้าสารผสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “Bridging Principles” ตามหนึ่งในข้อต่อไปนี้: - การทำให้เจือจาง (Dilution) - Batching - Substantially Similar Mixture 3. ถ้าไม่ใช้หลักการ bridging principles, ให้จำแนกประเภทเป็นสารไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ ถ้าสารดังกล่าวมีค่าความเข้มข้นในส่วนผสมของสารผสม: ≥ 1.0% ของแข็ง/ของเหลว/ก๊าซ | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่ผิวหนัง |

### A2.22	การผ่าเหล่าของเซลสืบพันธุ์   (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.5)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (ทั้ง 1A และ 1B) | มีหลักฐานให้เชื่อว่าทำให้เกิดการผ่าเหล่าที่ถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม (heritable mutations) หรือ พิจารณาได้ว่าเกิดการผ่าเหล่าทางพันธุกรรมในเซลสืบพันธุ์ของมนุษย์ (ดูเกณฑ์ในข้อ 3.5.2) หรือสารผสมที่ประกอบด้วยสารดังกล่าว 0.1 % | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม(ระบุทางรับสัมผัสของสารเคมี ในกรณีที่มีการพิสูจน์ว่าทางรับสัมผัสอื่นๆ มิได้ทำให้เกิดอันตรายใดๆ) |
| 2 | มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับมนุษย์ถึงโอกาสที่อาจทำให้เกิดการผ่าเหล่าทางพันธุกรรมในเซลสืบพันธุ์ของมนุษย์ (ดูเกณฑ์ในข้อ 3.5.2) หรือสารผสมที่ประกอบด้วยสารดังกล่าว 1.0 % | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | คาดว่าทำให้เกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม(ระบุทางรับสัมผัสของสารเคมี ในกรณีที่มีการพิสูจน์ว่าทางรับสัมผัสอื่นๆ มิได้ทำให้เกิดอันตรายใดๆ) |

A2.23	ความสามารถในการก่อมะเร็ง (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.6)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (ทั้ง 1A และ 1B) | มีหลักฐานให้เชื่อหรือสันนิษฐานว่าเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ซึ่งสารนี้จะประกอบเป็นส่วนผสมในสารผสม  0.1% | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจทำให้เกิดมะเร็ง (ระบุทางรับสัมผัสของสารเคมี ในกรณีที่มีการพิสูจน์ว่าทางรับสัมผัสอื่นๆ มิได้ทำให้เกิดอันตรายใดๆ) |
| 2 | คาดว่าเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ซึ่งสารนี้จะประกอบเป็นส่วนผสมในสารผสม  0.1 หรือ 1.0 % (ดูหมายเหตุ 1 และ 2 ในตาราง 3.6.1 ของบทที่ 3.6) | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | คาดว่าทำให้เกิดมะเร็ง (ระบุทางรับสัมผัสของสารเคมี ในกรณีที่มีการพิสูจน์ว่าทางรับสัมผัสอื่นๆ มิได้ทำให้เกิดอันตรายใดๆ*) |

*	บางหน่วยงานจะเลือกที่จะติดฉลากตามข้อกำหนดนี้ ในขณะที่บางหน่วยงานอาจจะไม่ติดฉลากตามนี้

### A2.24 (a)	ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.7)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (ทั้ง 1A และ 1B) | มีหลักฐานให้เชื่อหรือสันนิษฐานว่าความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ (ดูเกณฑ์ในข้อ 3.7.2.2.1 ถึง 3.7.2.6.0 ของบทที่ 3.7) หรือสารผสมที่ประกอบด้วยสารดังกล่าว  0.1% or 0.3 % (ดูหมายเหตุ 1 และ 2 ในตาราง 3.7.1 ของบทที่ 3.7) | สัญลักษณ์ |  |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |  |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจทำให้เกิดอันตรายต่อการปฏิสนธิหรือทารกในครรภ์ (กรณีที่ทราบต้องให้ข้อมูลอันตรายอย่างเฉพาะเจาะจง) หรือ (ระบุทางรับสัมผัสของสารเคมี ในกรณีที่มีการพิสูจน์ว่าทางรับสัมผัสอื่นๆ มิได้ทำให้เกิดอันตรายใดๆ) |  |
| 2 | คาดว่ามีความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ (ดูเกณฑ์ในข้อ 3.7.2.2.1 ถึง 3.7.2.6.0 ของบทที่ 3.7) หรือสารผสมที่ประกอบด้วยสารดังกล่าว  0.1% or 3.0 % (ดูหมายเหตุ 3 และ 4 ในตาราง 3.7.1 ของบทที่ 3.7) | สัญลักษณ์ |  |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |  |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | คาดว่ามีอันตรายต่อการปฏิสนธิหรือทารกในครรภ์ (กรณีที่ทราบต้องให้ข้อมูลอันตรายอย่างเฉพาะเจาะจง) หรือ (ระบุทางรับสัมผัสของสารเคมี ในกรณีที่มีการพิสูจน์ว่าทางรับสัมผัสอื่นๆ มิได้ทำให้เกิดอันตรายใดๆ) |  |
| ต่อหน้าถัดไป |  |  |  |  |

### A2.24 (b)	มีผลต่อหรือผ่านทางการเลี้ยงลูกด้วยนม (Effects on or via lactation) (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.7)

| กลุ่มความเป็นอันตราย (ต่อ) | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มความเป็นอันตรายเสริมสำหรับผลกระทบจากหรือผ่านทางการเลี้ยงด้วยนมมารดา | สารที่เป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กที่ได้รับการเลี้ยงด้วยนมมารดา (ดูเกณฑ์ในข้อ 3.7.2.2.1 ถึง 3.7.2.6.0 และ 3.7.3.4 ของบทที่ 3.7) หรือ ของผสมที่ประกอบด้วยสารดังกล่าว  0.1% หรือ  0.3 % (ดู หมายเหตุ 1 และ 2 ของตารางที่ 3.7.1 บทที่ 3.7) | สัญลักษณ์ | ไม่มีสัญลักษณ์ใช้ |
|  |  | คำสัญญาณ | ไม่มีคำสัญญาณ |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจทำให้เกิดอันตรายกับเด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่ |

### A2.25	ความเป็นพิษต่ออวัยวะ ระบบ เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง – การรับสัมผัสครั้งเดียว (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.8)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าสารหรือสารผสม (รวมถึงการทำ bridging) มีผลร้ายกับระบบ/อวัยวะ หรือความเป็นพิษที่เป็นระบบ (systemic toxicity) ต่อมนุษย์หรือสัตว์ อาจใช้ค่าแนะนำ (guidance values) ในตาราง 3.8.1, เกณฑ์ในกลุ่ม 1 เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินน้ำหนักของหลักฐาน อาจเรียกชื่อระบบ/อวัยวะเฉพาะ สารผสมที่ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ แต่ประกอบด้วยส่วนผสมของสารในกลุ่ม 1 ที่มีค่าความเข้มข้น > 1.0 ถึง < 10.0% สำหรับบางหน่วยงาน; และ >10.0% สำหรับทุกหน่วยงาน | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ (ในกรณีที่ทราบ ต้องระบุอวัยวะทุกประเภทที่จะได้รับอันตราย) (ระบุทางรับสัมผัสของสารเคมี ในกรณีที่มีการพิสูจน์ว่าทางรับสัมผัสอื่นๆ มิได้ทำให้เกิดอันตรายใดๆ) |
| 2 | หลักฐานจากการศึกษากับสัตว์หรือมนุษย์กับสารหรือสารผสม (รวมถึงการทำ bridging) มีผลร้ายกับระบบ/อวัยวะ หรือความเป็นพิษที่เป็นระบบ (systemic toxicity) ต่อมนุษย์หรือสัตว์ โดยพิจารณาจากน้ำหนักของหลักฐานและค่าแนะนำ (guidance values) ในตาราง 3.8.1, เกณฑ์ในกลุ่ม 2 อาจเรียกชื่อระบบ/อวัยวะที่ได้รับผลกระทบ สารผสมที่ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ แต่ประกอบด้วยส่วนผสมของสารในกลุ่ม 1 ที่มีค่าความเข้มข้น > 1.0 ถึง < 10.0% สำหรับบางหน่วยงาน; และ/หรือประกอบด้วยส่วนผสมสารในกลุ่ม 2 > 1 ถึง <10% สำหรับบางหน่วยงาน; และ >10% สำหรับทุกหน่วยงาน | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะ (ในกรณีที่ทราบ ต้องระบุอวัยวะทุกประเภทที่จะได้รับอันตราย) ผ่านการรับสัมผัสครั้งเดียว (ระบุทางรับสัมผัสของสารเคมี ในกรณีที่มีการพิสูจน์ว่าทางรับสัมผัสอื่นๆ มิได้ทำให้เกิดอันตรายใดๆ) |
| 3 | (a) (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ) หลักฐานของสารหรือของผสมผลระคายเคืองชั่วคราวต่อระบบทางเดินหายใจในมนุษญ์; หรือ (b) (ทำให้เกิดง่วงหลับหรือใกล้หมดความรู้สึก) หลักฐานของสารหรือของผสมที่ทำให้ทำให้เกิดง่วงหลับหรือใกล้หมดความรู้สึกชั่วคราวจากสัตว์ทดลองและในมนุษย์ | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | (ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ) อาจทำให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือ (ทำให้เกิดง่วงหลับหรือใกล้หมดความรู้สึก) อาจทำให้ง่วงซึมหรือเวียนศีรษะ |

### A2.26	ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย/ระบบทั่วร่างกายอย่างเฉพาะเจาะจง - การได้รับสัมผัสซ้ำ (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.9)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าสารหรือสารผสม (รวมถึงการทำ bridging) มีผลร้ายจากความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย/ระบบทั่วร่างกายอย่างเฉพาะเจาะจง ต่อมนุษย์หรือสัตว์ อาจใช้ค่าแนะนำ (guidance values) ในตาราง 3.9.1, เกณฑ์ในกลุ่ม 1 เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินน้ำหนักของหลักฐาน อาจเรียกชื่อระบบ/อวัยวะเฉพาะ สารผสมที่ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ แต่ประกอบด้วยส่วนผสมของสารในกลุ่ม 1: > 1.0 ถึง < 10.0% สำหรับบางหน่วยงาน; และ >10.0% สำหรับทุกหน่วยงาน | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะ (ในกรณีที่ทราบ ต้องระบุอวัยวะทุกประเภทที่จะได้รับอันตราย) โดยได้รับเป็นระยะเวลานานหรือรับสัมผัสหลายครั้ง (ระบุทางรับสัมผัสของสารเคมี ในกรณีที่มีการพิสูจน์ว่าทางรับสัมผัสอื่นๆ มิได้ทำให้เกิดอันตรายใดๆ) |
| 2 | หลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าสารหรือสารผสม (รวมถึงการทำ bridging) มีผลร้ายจากความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย/ระบบทั่วร่างกายอย่างเฉพาะเจาะจง ต่อมนุษย์หรือการศึกษาจากสัตว์ อาจใช้ค่าแนะนำ (guidance values) ในตาราง 3.9.2, เกณฑ์ในกลุ่ม 1 เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินน้ำหนักของหลักฐาน อาจเรียกชื่อระบบ/อวัยวะเฉพาะ สารผสมที่ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ แต่ประกอบด้วยส่วนผสมของสารในกลุ่ม 1: > 1.0 แต่ < 10.0% สำหรับบางหน่วยงาน (ดูหมายเหตุ 3 ของตาราง 3.9.3) และ/หรือ ประกอบด้วยส่วนผสมของสารในกลุ่ม 2: > 1.0 หรือ >10% | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะ (ในกรณีที่ทราบ ต้องระบุอวัยวะทุกประเภทที่จะได้รับอันตราย) โดยได้รับเป็นระยะเวลานานหรือรับสัมผัสหลายครั้ง (ระบุทางรับสัมผัสของสารเคมี ในกรณีที่มีการพิสูจน์ว่าทางรับสัมผัสอื่นๆ มิได้ทำให้เกิดอันตรายใดๆ) |

# ความเป็นอันตรายจากการสูดหรือการดูดออก (รายละเอียด ดูบทที่ 3.10)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. สำหรับสารและของผสมที่ผ่านการทดสอบ - ประสบการณ์การปฏิบัติจากหลักฐานจากมนุษย์ที่มีคุณภาพดีและเชื่อถือได้ที่แสดงว่ามีความเป็นพิษต่อการสูดหรือดูดออกของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยปอดบวมจากการได้รับสารเคมี การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคปอดในระดับต่าง ๆ จากการสูดหรือดูดออก ; - สารไฮโดรคาร์บอนที่มีความหนืดจลน์ที่ 20.5mm2/s หรือต่ำกว่า โดยวัดที่ 40 °C; 2. ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับของผสม ให้ใช้หลักการเชื่อมโยงใน 3.10.3.2. 3. ถ้าไม่สามารถใช้หลักการเชื่อมโยงได้ ให้จำแนกประเภทภายใต้ความเป็นอันตรายจากการสูดหรือดูดออก กลุ่ม 1 : - ของผสมที่ประกอบด้วยสารหนึ่งชนิดหรือมากกว่าจำนวน 10% หรือมากกว่าที่จำแนกประเภทอยู่ในกลุ่ม 1 และมีค่าความหนืดจลน์ที่ 20.5mm2/s หรือต่ำกว่าโดยวัดที่ 40 °C; - ของผสมที่แยกที่เด่นชัดจำนวนชั้นสองชั้นหรือมากกว่า ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นประกอบด้วยสารหนึ่งชนิดหรือมากกว่าจำนวน 10 % หรือมากกว่าที่จำแนกอยู่ในกลุ่ม 1 ของความเป็นพิษต่อการสูดหรือดูดออกและมีค่าความหนืดจลน์ที่ 20.5 mm2/s หรือต่ำกว่าโดยวัดที่ 40 °C | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | อันตราย |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจตายได้หากกลืนหรือเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ |
| 2 | 1. สารที่นอกเหนือจากที่จำแนกเป็นกลุ่ม 1 ที่มีพื้นฐานจากการศึกษาจากสัตว์และการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญให้สันนิษฐานว่าเป็นเหตุให้เป็นพิษต่อการสูดหรือดูดออกของมนุษย์และมีค่าความหนืดจลน์ที่ 14 mm2/s หรือน้อยกว่าโดยวัดที่ 40 °C 2. ถ้าไม่มีข้อมูลของผสม ใช้หลักการเชื่อมโยงใน 3.10.3.2 3. ถ้าไม่สามารถใช้หลักการเชื่อมโยงได้ ให้จำแนกประเภทภายใต้ความเป็นอันตรายจากการสูดหรือดูดออก กลุ่ม 2: - ของผสมที่ประกอบด้วยสารหนึ่งชนิดหรือมากกว่าจำนวน 10 % หรือมากกว่าที่จำแนกอยู่ในกลุ่ม 2 และมีค่าความหนืดจลน์ที่ 14 mm2/s หรือต่ำกว่าโดยวัดที่ 40 °C; - ของผสมที่แยกที่เด่นชัดจำนวนชั้นสองชั้นหรือมากกว่า ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นประกอบด้วยสารหนึ่งชนิดหรือมากกว่าจำนวน 10 % หรือมากกว่าที่จำแนกอยู่ในกลุ่ม 2 ของความเป็นพิษต่อการสูดหรือดูดออกและมีค่าความหนืดจลน์ที่ 14 mm2/s หรือต่ำกว่าโดยวัดที่ 40 °C | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจเป็นอันตรายถ้ากลืนหรือเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ |

A2.28 (a)	ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.10)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. สำหรับสารและสารผสมที่ทำการทดสอบ: - L(E)C50 ≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อ L(E)C50 เป็นได้ทั้ง 96 ชั่วโมง LC50 สำหรับ ปลา (fish 96hr LC50), 48 ชั่วโมง EC50 สำหรับ คลัสเตเซียน (crustacean 48hr EC LC50) หรือ 72 หรือ96 ชั่วโมง ErC50 สำหรับสาหร่ายหรือพืชน้ำอื่นๆ (aquatic plant 72 or 96hr ErC50) 2. ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสารผสม ให้ใช้วิธีการ bridging principles (ดู 3.10.3.4) 3. ถ้าไม่ใช้วิธีการ bridging principles, - สำหรับสารผสมที่มีส่วนผสมซึ่งได้จำแนกประเภทแล้ว: วิธีการโดยรวม (summation method) (ดู 3.10.3.5.5) พบว่า: - [Concentration of Acute 1] x M > 25% เมื่อ M เป็นแฟคเตอร์คูณ (ดู 3.10.3.5.5). - สำหรับสารผสมที่มีส่วนผสมซึ่งได้ผ่านการทดสอบแล้ว: สูตรการปรุงแต่ง (additivity formula) (ดู 3.10.3.5.2 และ 3.10.3.5.3) แสดงว่า: - L(E)C50  1มิลลิกรัมต่อลิตร - สำหรับสารผสมที่มีส่วนผสมซึ่งผ่านการจำแนกประเภทและผ่านการทดสอบแล้ว: ค่าผลรวมของสูตรการปรุงแต่ง (additivity formula) และวิธีการโดยรวม (summation method) (ดูข้อ 3.10.3.5.2 ถึง 3.10.3.5.5.3) แสดงว่า: - [Concentration of Acute 1] x M > 25% 4. สำหรับสารผสมที่ไม่มีข้อมูลที่นำมาใช้ได้สำหรับส่วนผสมที่เกี่ยวข้องหนึ่งชนิดหรือมากกว่า ให้ทำการจำแนกโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่และเพิ่มข้อความว่า: "x percent of the mixture consists of component(s) of unknown hazards to the aquatic environment". | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | เป็นพิษสูงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |

ต่อหน้าถัดไป

| กลุ่มความเป็นอันตราย (ต่อ) | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1. สำหรับสารและสารผสมที่ทำการทดสอบ: - 1มิลลิกรัมต่อลิตร < L(E)C50  10มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อ L(E)C50 เป็นทั้ง fish 96hr LC50, crustacea 48hr EC LC50 or aquatic plant 72 or 96hr ErC50 2. ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสารผสม ให้ใช้วิธีการ bridging principles (ดู 3.10.3.4) 3. ถ้าไม่ใช้วิธี bridging principles, - สำหรับสารผสมที่ส่วนผสมมีการจำแนกประเภท: วิธีการ summation method (ดูข้อ 3.10.3.5.5.1 ถึงข้อ 3.10.3.5.5.3) แสดงให้เห็นว่า: - [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเฉียบพลัน 1] x M x 10 + [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเฉียบพลัน 2] > 25% เมื่อ M เป็นแฟคเตอร์ตัวคูณ (ดูข้อ 3.10.3.5.5.5). - สำหรับสารผสมที่ส่วนผสมมีการทดสอบ: การใช้สูตร additivity formula (ดูข้อ 3.10.3.5.2-3.10.3.5.3) แสดงให้เห็นว่า: - 1มิลลิกรัมต่อลิตร < L(E)C50  10มิลลิกรัมต่อลิตร - สำหรับสารผสมที่ส่วนผสมผ่านทั้งการจำแนกประเภทและทดสอบ: การใช้ additivity formula และ summation method ร่วมกัน(ดูข้อ 3.10.3.5.2-3.10.3.5.5.3) พบว่า: - [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเฉียบพลัน 1] x M x 10 + [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเฉียบพลัน 2] > 25% 4. สำหรับสารผสมที่ไม่มีข้อมูลของส่วนผสมตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว่าที่สามารถนำมาใช้ได้, ให้ทำการจำแนกโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่และเพิ่มข้อความว่า: "x percent of the mixture consists of component(s) of unknown hazards to the aquatic environment". | สัญลักษณ์ | ไม่มีสัญลักษณ์ใช้ |
|  |  | คำสัญญาณ | ไม่มีคำสัญญาณ |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต |
| ต่อหน้าถัดไป |  |  |  |

| กลุ่มความเป็นอันตราย (ต่อ) | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.สำหรับสารและสารผสมที่ผ่านการทดสอบ: - 10 มิลลิกรัมต่อลิตร < L(E)C50  100 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อ L(E)C50 คือ fish 96hr LC50, crustacea 48hr EC LC50 หรือ aquatic plant 72 หรือ 96hr ErC50 2.ถ้าไม่มีข้อมูลสำหรับสารผสม, ให้ใช้วิธี bridging principles (ดู 3.10.3.4) 3.ถ้าไม่ใช้วิธี bridging principles, - สำหรับสารผสมที่มีการจำแนกส่วนผสม: วิธีการ summation method (ดูข้อ 3.10.3.5.5.1 ถึงข้อ 3.10.3.5.5.3) แสดงให้เห็นว่า: - [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเฉียบพลัน 1] x M x 100 + [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเฉียบพลัน 2] x 10 + [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเฉียบพลัน 3] > 25% เมื่อ M เป็นแฟคเตอร์ตัวคูณ (ดูข้อ 3.10.3.5.5.5). - สำหรับสารผสมที่ส่วนผสมมีการทดสอบ: การใช้สูตร additivity formula (ดูข้อ 3.10.3.5.2-3.10.3.5.3) แสดงให้เห็นว่า: - 10มิลลิกรัมต่อลิตร < L(E)C50  100มิลลิกรัมต่อลิตร - สำหรับสารผสมที่ส่วนผสมมีการจำแนกประเภทและทดสอบ: การใช้ additivity formula และ summation method ร่วมกัน (ดูข้อ 3.10.3.5.2 to 3.10.3.5.5.3) แสดงให้เห็นว่า: - [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเฉียบพลัน 1] x M x 100 + [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเฉียบพลัน 2] x 10 + [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเฉียบพลัน 3] > 25% 4. สำหรับสารผสมที่ไม่มีข้อมูลของส่วนผสมตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว่าที่สามารถนำมาใช้ได้, ให้ทำการจำแนกโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่และเพิ่มข้อความว่า: "x percent of the mixture consists of component(s) of unknown hazards to the aquatic environment". | สัญลักษณ์ | ไม่มีสัญลักษณ์ใช้ |
|  |  | คำสัญญาณ | ไม่มีคำสัญญาณ |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |

# A2.29 (b)	ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (สำหรับรายละเอียด ดูบทที่ 3.10)

| กลุ่มความเป็นอันตราย | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. สำหรับสาร: - L(E)C50  1มิลลิกรัมต่อลิตร; และ - ไม่มีโอกาสที่จะย่อยสลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็ว (rapidly biodegrade) และ/หรือ มีโอกาสที่จะสะสมตัวทางชีวภาพ (bioaccumulate) (BCF 500 หรือถ้าไม่มีให้ใช้ log Kow  4). เมื่อ L(E)C50 เป็น fish 96hr LC50, crustacea 48hr EC LC50 หรือ aquatic plant 72 หรือ 96hr ErC50 2. สำหรับสารผสม, ใช้วิธี bridging principles (ดูข้อ 3.10.3.4). 3. ถ้าไม่ใช้วิธี bridging principles, - [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเรื้อรัง 1] x M > 25% เมื่อ M เป็นแฟคเตอร์ตัวคูณ (ดูข้อ 3.10.3.5.5.5). 4. สำหรับสารผสมที่ไม่มีข้อมูลของส่วนผสมตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว่าที่สามารถนำมาใช้ได้, ให้ทำการจำแนกโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่และเพิ่มข้อความว่า: "x percent of the mixture consists of component(s) of unknown hazards to the aquatic environment" | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ระวัง |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | เป็นพิษสูงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลในระยะเรื้อรัง |
| 2 | 1. สำหรับสาร: - 1 มิลลิกรัมต่อลิตร < L(E)C50  10 มิลลิกรัมต่อลิตร; และ - ไม่มีโอกาสที่จะย่อยสลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็ว (rapidly biodegrade) และ/หรือ มีโอกาสที่จะสะสมตัวทางชีวภาพ (bioaccumulate) (BCF 500 หรือถ้าไม่มีให้ใช้ log Kow  4); หากไม่เช่นนั้น - Chronic NOECs > 1มิลลิกรัมต่อลิตร 2. สำหรับสารผสม, ใช้วิธี bridging principles (ดูข้อ 3.10.3.4). 3. ถ้าไม่ใช้วิธี bridging principles, - [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเรื้อรัง 1] x M x 10 + [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเรื้อรัง 2] > 25% เมื่อ M เป็นแฟคเตอร์ตัวคูณ (ดูข้อ 3.10.3.5.5.5). 4. สำหรับสารผสมที่ไม่มีข้อมูลของส่วนผสมตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว่าที่สามารถนำมาใช้ได้, ให้ทำการจำแนกโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่และเพิ่มข้อความว่า: "x percent of the mixture consists of component(s) of unknown hazards to the aquatic environment". | สัญลักษณ์ |  |
|  |  | คำสัญญาณ | ไม่มีคำสัญญาณ |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลในระยะเรื้อรัง |
| ต่อหน้าถัดไป |  |  |  |

| กลุ่มความเป็นอันตราย (ต่อ) | เกณฑ์ | องค์ประกอบการสื่อสารความเป็นอันตราย |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1. สำหรับสาร: - 10 มิลลิกรัมต่อลิตร < L(E)C50  100 มิลลิกรัมต่อลิตร; และ - ไม่มีโอกาสที่จะย่อยสลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็ว (rapidly biodegrade) และ/หรือ มีโอกาสที่จะสะสมตัวทางชีวภาพ (bioaccumulate) (BCF 500 หรือถ้าไม่มีให้ใช้ log Kow  4); เว้นแต่ว่า - Chronic NOECs > 1มิลลิกรัมต่อลิตร 2. สำหรับสารผสม, ใช้วิธี bridging principles (ดูข้อ 3.10.3.4). 3. ถ้าไม่ใช้วิธี bridging principles, - [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเรื้อรัง 1] x M x 100 + [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเรื้อรัง 2] x 10 + [ความเข้มข้นของความเป็นพิษเรื้อรัง 3] > 25% เมื่อ M เป็นแฟคเตอร์ตัวคูณ (ดูข้อ 3.10.3.5.5.5). 4.สำหรับสารผสมที่ไม่มีข้อมูลของส่วนผสมตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว่าที่สามารถนำมาใช้ได้, ให้ทำการจำแนกโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่และเพิ่มข้อความว่า: "x percent of the mixture consists of component(s) of unknown hazards to the aquatic environment". | สัญลักษณ์ | ไม่มีสัญลักษณ์ใช้ |
|  |  | คำสัญญาณ | ไม่มีคำสัญญาณ |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | ป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลในระยะเรื้อรัง |
| 4 | 1. สำหรับสาร: - ละลายได้ยาก (poorly soluble) และไม่มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน - ไม่มีโอกาสที่จะย่อยสลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็ว (rapidly biodegrade) และ มีโอกาสที่จะสะสมตัวทางชีวภาพ (bioaccumulate) (BCF 500 หรือถ้าไม่มีให้ใช้ log Kow  4); เว้นแต่ว่า - Chronic NOECs > 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 2. สำหรับสารผสม, ใช้วิธี bridging principles (ดูข้อ 3.10.3.4). 3. ถ้าไม่ใช้วิธี bridging principles, - ผลรวมของความเข้มข้นของส่วนผสมที่จำแนกเป็น Chronic 1, 2, 3 หรือ 4 > 25% 4. สำหรับสารผสมที่ไม่มีข้อมูลของส่วนผสมตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว่าที่สามารถนำมาใช้ได้, ให้ทำการจำแนกโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่และเพิ่มข้อความว่า: "x percent of the mixture consists of component(s) of unknown hazards to the aquatic environment". | สัญลักษณ์ | ไม่มีสัญลักษณ์ใช้ |
|  |  | คำสัญญาณ | ไม่มีคำสัญญาณ |
|  |  | ข้อความแสดงอันตราย | อาจเป็นอันตรายอย่างเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |